Технический райдер                                          Москва-Сити

Барабаны:           Установка Yamaha Stage Custom (или аналоги) бочка 22” томы 10” 12” 14”, 4 стойки для

тарелок типа «журавль», ,специальный барабанный стул.

Комбики:            2- ламповых 50-100 вт. гитарных комбика типа Fender Twin  Reverb на  подставке. Лампы

в комбиках должны быть в нормальном рабочем (не «убитом») состоянии!

1- бас комбо Ampeq, SWR, Hartke минимум 300 вт..

Стойки:               5 микрофонных стоек, три с держателями для радио-микрофонов, две для шнуровых.

1 клавишная стойка + стойки для микрофонов на барабаны и гитары. Для микрофона

на бочку низкая стойка! Два дирижерских (больших и основательных) пюпитра под

ноутбуки. Стойки-подставки для гитар и баса (3 шт.).

Микрофоны:       3 вокальных РАДИОмикрофона SHURE SM58 beta , 2 шнуровых  SHURE SM58 beta

плюс микрофоны для барабанов и  два SHURE SM57 для гитар на стойках обязательно!

Мониторы:          7-8 мониторов по 300 Вт, 4 независимые Aux (1-4)линии. Первая линия 3-4

монитора, остальные по одному (см. схему расположения).

Эквалайзеры:     4 графических (1\3 октавных 31 полосных)  эквалайзера на каждую

линию мониторов (по возможности – НА СЦЕНЕ!)

1 графический эквалайзер (1\3 октавный 31 полосный) мастер-эквалайзер

(dbx, Klark, BSS…)

DI-Boxes             8 шт. 1-бас, 2-клавиши, 4 для компьютеров и один запасной.

FOH пульт:          минимум 32 канальный, на каждом канале: двойная параметрика +

4 AUX pre и 2 AUX post, минимум 4 подгруппы.

!!! ПУЛЬТ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ ПЕРЕД ПОРТАЛАМИ !!!

При проблемах с установкой пульта перед порталами просьба сразу обращаться

к организаторам мероприятия!

Динамическая

обработка:     2 компрессора dbx 160 в разрыв 1 и 2 подгруппы и 2 компрессора dbx 166xl / 266 /

1066 в разрыв 3 и 4-й подгруппы, 4 gate Drawmer на барабаны (бочка и томы соотв.).

Обработка:           1 hall M-One, Lexicon LXP15, TC 2000 и TAP delay D-TWO

.

CD player:             CD player (CD-R & CD-R/W readable)

Мощность РА системы должна соответствовать размеру площадки, размещению и количеству зрителей, примерно 10 кВт. на 1000 чел.

Звуковое давление не должно быть меньше 110 dB RMS в районе пульта звукорежиссера.

Внимание! Не допустимо использование оборудования Behringer, Alto и других китайских производителей подобного уровня!!! А так же любого самодельного оборудования! Вся коммутация  должна быть профессиональной и гарантированно рабочей! Всё должно быть подключено и проверено до приезда группы на саундчек!

Тел. звукорежиссера +7-916-616-9888 Виктор Булатов.

|  | Input List Москва-Сити |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Kick | AKG 12 (112) EV 968 Shure Beta 52 or Shure Beta 91 | Gate |
|  | 2 | Snare | Shure SM57 |  |
|  | 3 | Snare Bottom | Shure SM57 |  |
|  | 4 | hh | Any condenser mic |  |
|  | 5 | Rack-Tom | Shure, Akg, Beyerdynamic | Gate |
|  | 6 | Rack-Tom | Shure, Akg, Beyerdynamic | Gate |
|  | 7 | Floor-Tom | Shure, Akg, Beyerdynamic | Gate |
|  | 8 | O.H. | Shure, Akg, Beyerdynamic |  |
|  | 9 | O.H. | Shure, Akg, Beyerdynamic |  |
|  | 10 | Bass | DI |  |
|  | 11 | Guitar | Shure SM57 |  |
|  | 12 | Guitar | Shure SM57 |  |
|  | 13 | Keyboard L. | DI. Jack-Jack cable |  |
|  | 14 | Keyboard R. | DI. Jack-Jack cable |  |
|  | 15 | Vocal cable mic 1 | Shure SM58beta |  |
|  | 16 | Vocal cable mic 2 | Shure SM58beta |  |
|  | 17 | Vocal radio mic 3 | Shure SM57beta radio |  |
|  | 18 | Vocal radio mic 4 | Shure SM57beta radio |  |
|  | 19 | Vocal radio mic 5 | Shure SM57beta radio |  |
|  | 20-21 | Computer 1 | DI stereo |  |
|  | 22-23 | Computer 2 | DI stereo |  |
|  | 24-25 | Hall | t.c. 300/М-one Lexicon |  |
|  | 26 | Delay | D-Two |  |
|  | 27 | Talk back mic. | любой микрофон |  |
|  | 28-29 | CD | любой CD player |  |
|  | На 1 и 2 подгруппу включаются в разрыв компрессоры dbx160 |  |  |  |
|  | На 3 и 4 подгруппу включаются в разрыв компрессоры dbx1066 |  |  |  |

Stage plan